# Manejo del ETS2

ETS2 (EIB Tool Software) es la Herramienta Software para la programación y configuración de EIB. Cada componente EIB está formado por un Microprocesador, por lo que cada componente debe de ser programado de forma independiente. Para facilitar esta tarea se creo ETS actualmente en versión 2.

Los dispositivos tienen 2 direcciones: una física que lo identifica y otra de grupo que permite su programación.

La conexión entre la instalación EIB y el Ordenador es a través del puerto serie.

## Instalación y Configuración

ETS lo suministra gratis EIBA, pero sin datos de productos. Cada fabricante suministra su catálogo de productos EIB.

Lo primer que tenemos que hacer es instalar el programa que suele venir en 3 disquetes. Para ello ejecutamos el fichero setup.exe y se instala automáticamente creando un menú ETS2 dentro del menú Programas de windows.

Para ejecutarlo pulsamos sobre el icono ETS2 del menú de windows y aparece la ventana principal que tiene la siguiente apariencia:

ETS2 tiene varios módulos:

- Configuración. Para poner las principales opciones: impresoras, passwords, lenguaje.

- Diseño del proyecto. Módulo central. Define la estructura del proyecto, insertar y conectar los componentes.

- Puesta en marcha/test. Para la puesta en funcionamiento y test del sistema.

- Administración de proyectos. Gestión de todos los proyectos diseñados.

- Administración de productos. Permite gestionar los productos EIB de todos los fabricantes.

- Herramienta de conversión. Para recuperar y editar proyectos creados con versiones ETS 1.x anteriores y convertirlas en ETS 2.

- Salir.

Lo siguiente que tenemos que hacer tras instalar una base de datos de algún fabricante.

Para ello ejecutamos Admin.. Produc y aparece la ventana de Administración del Producto. Dentro del menú Producto elegimos la opción importar  y aparece un diálogo que nos pide el fichero *.vd1 o *.vdx.

Seleccionamos el fichero 23csp_tp.vd1 que es el catálogo de productos EIB de la empresa Merten.

## Diseño de proyectos

Vamos a crear un proyecto, para ello entramos en la opción o botón de diseño de proyecto y aparece la ventan principal de diseño de proyecto.

### Definición del proyecto

Para crear un nuevo proyecto, pulsamos sobre el botón Nuevo o menú Proyecto la opción Nuevo. Entonces aparece el diálogo de datos de proyecto, donde se rellenan los datos principales del proyecto.

En la solapa de línea de áreas se puede incluso especificar el medio físico que se va a utilizar: par trenzado o powerline.

Entonces aparece la ventana de Vista del Edificio.

Desde esta ventana se mostrará las partes del proyecto. Un proyecto está formado por:

- Edificios.

- Partes de edificios.

- Habitaciones.

- Dispositivos.

Para añadirlas se van arrastrando directamente de la ventana de Vista del edificio, en este mismo orden: primero un edificio sobre el icono con forma de carpeta del proyecto (micasa). Entonces aparece la ventana que nos pide información sobre el edificio.

Después arrastramos la distintas partes del edificio sobre el icono del edificio. Van apareciendo la ventana de edición de Parte de edificio.

Igual hacemos con las partes del edifico y con las Habitaciones.

Y por último, dentro de las habitaciones, podemos arrastrar los Aparatos. Entonces aparece la ventana de buscar producto.

Por defecto le asigna una dirección física, que indica el área y la línea a que pertenece, aunque le podemos poner la que deseemos pulsando con el botón derecho del ratón sobre el dispositivo y seleccionando la opción modificar. y tiene el siguiente formato:

AA.LL.DDD

donde:

AA: Indica el número de área (1-15).

LL: Indica el número de línea (1-12).

DDD: Indica el número de dispositivo (1-64).

Si hay más de 64 dispositivos, tenemos que añadir un acoplador de línea, y si tenemos más de 12 líneas, tenemos que añadir un acoplador de áreas. La dirección de los acopladores debe tener la siguiente forma:

Nº Zona	Nº Línea	Nº Dispositivo      Ejemplo

Acoplador de Zona		> 0		 = 0		= 0		 	3.0.0

Acoplador de Línea		> 0		> 0		= 0			1.1.0

## Definición de la estructura.

Se puede definir una estructura funcional dependiendo de la funcionalidad de los dispositivos. Y después se puede elegir la topología del bus.

### Estructura funcional.

La estructura funcional nos permite agrupar los dispositivos por funciones, en lugar de por habitaciones. Por ejemplo, iluminación, temperatura, seguridad, etc.

Para especificar una estructura funcional se elige menú Diseño la opción Funciones o el botón Función, y aparee la ventana de Vista de función.

En esta ventana creamos funciones y subfunciones y los dispositivos se van añadiendo. Para ello primero se van arrastrando los iconos Función y se crean las funciones y luego arrastramos los Aparatos dentro de la función, pero se crean nuevos aparatos. Si queremos simplemente agrupar por funciones los aparatos ya asignados en las habitaciones se arrastran directamente desde la ventana de Vista de Edificio a la de Vista de Función.

### Estructura en bus.

Una vez definida la estructura funcional, se define la estructura del bus.

Se pueden definir áreas y líneas, que luego harán más fácil la asignación de direcciones físicas de los aparatos. Si el proyecto es muy grande, se suelen poner varias áreas y líneas.

Se elige menú Diseño opción Topología o se pulsa sobre el botón Topología.

Entonces se abre la ventana de topología.

Se añaden primero áreas, luego líneas y por último dispositivos. Si ya hemos añadido dispositivos anteriormente en una habitación o por función, debe de aparecer un área y una línea.

## Direcciones de Grupo

Las direcciones de grupo es la forma de programar los dispositivos EIB. Las direcciones de grupo conectan los sensores con uno o varios actuadores. Para hacer que un sensor afecte a un actuador, sólo hay que crear una dirección de grupo y añadir a ambos en esa dirección de grupo, por lo que la dirección del grupo es común en sensores y actuadores relaccinados. Un dispositivo puede tener varias direcciones de grupo.

Los elementos del bus son llamados siempre por su dirección de grupo. Al activarse un sensor se genera un datagrama con la dirección del grupo y todos los elementos están leyendo los datagramas y comprobando si tiene su dirección de grupo, si la tiene ejecutan su aplicación. Podemos configurar los parámetros de su aplicación, para ello pulsamos con el botón derecho del ratón y seleccionamos

Las direcciones de grupo se componen de direcciones principales (1-14) y direcciones de subgrupo (1-2.047). Normalmente se le suele poner un nombre aclarativo Las direcciones de grupo indican funcionalidades (iluminación, climatización, seguridad, persianas, etc.) y las de subgrupo indican la habitación donde se encuentran los dispositivos (comedor, salón, cocina, etc.). Con la versión actual ETS2, se permite utilizar tres niveles de grupos: Grupo Principal (0-15) / Grupo medio (0-7) / Subgrupo (0-255), que representaría: Función/Planta/Habitación.

Para crear las direcciones de grupo se pulsa sobre el botón de Grupos o se elige la opción Direcciones de Grupo dentro del menú Diseño. Entonces aparece la ventana de direcciones de grupo.

Desde esta ventana, creamos primero las direcciones principales, luego las intermedias y luego los subgrupos. Por último vamos arrastrando los Objetos apropiados de los dispositivos en los distintos subgrupos relacionados. Para ver los objetos de los dispositivos tenemos que pulsar sobre chexbok que hay arriba a la derecha de la ventana de vista de topología o vista de edificio, y aparecen los objetos que componen un dispositivo.

Los objetos son entradas, salidas, parámetros. Los objetos de un mismo grupo tiene que ser del mismo tipo, es decir, que utilicen el mismo tamaño de información. Hay varios tipos:

- 1 bit. Para realizar funciones de conmutación.

- 4 bit. Para realizar funciones de regulación.

- 1 Byte. Para realizar funciones de enviar valores.

Tenemos que relacionar en los grupos de direcciones los objetos que representan la salida del sensor con los objetos que representan el parámetro deseado del actuador.

## Programación/Puesta en Marcha y Test

Para programar los dispositivos (sensores y actuadores) hay que pulsar en el botón de Puesta en Marcha. Que abre la Ventana de Puesta en Marcha/Test. Desde donde abrimos el proyecto que hemos diseñado.

El entorno es muy parecido al de Diseño de Proyecto, pero con los menús de Puesta en marcha y Prueba. Además de los botones de Programación y Test.

La programación de los dispositivos se hace de forma individual, es decir, que tenemos que ir programando uno a uno todos los dispositivos. La programación de un dispositivo EIB consiste en descargar su dirección física y su direcciones de grupo.

Lo primero que hay que hacer para poder programar los aparatos del bus es cargarles la dirección física. Para ello se pulsa sobre el botón programación o se elige la opción Programar dentro del Menú Puesta en Marcha.

Nos muestra todos los aparatos y sus direcciones físicas. Para cargarles las direcciones físicas hay que pulsar el botón Programar.

También se pueden realizar diagnosis y pruebas de la instalación con el menú Prueba, comprobando la dirección de los dispositivos, comprobando el contenido de la memoria de cada dispositivo, comprobar la direcciones de grupo, examinar el tráfico de telegramas y transmitir telegramas.

## Práctica

Crearse un nuevo proyecto de nombre MiCasa. Con un Edificio de nombre: Casa. Con dos Partes: PlantaBaja y PlantaAlta. Con las habitaciones: cocina y comedor (en PB) y dormitorio y cuartobaño (en PA). Con distintos dispositivos referentes a detección de presencia, luminosidad y temperatura en las habitaciones. Crear una estructura de funciones Presencia, Iluminación y Temperatura y agrupar los dispositivos. Modificar la topología, poniendo dos líneas distintas, una para cada planta y añadir los acopladores necesarios. Programar un detector de movimiento para que encienda una luz.