# Manejo del ActiveHome

El Sofware ActiveHome sirve de interfaz de control sobre el hardware X-10. Los dispositivos que se desean controlar (luces, etc.) deben estar conectados a módulos X-10. El software permite:

1.	Crear una representación gráfica de los módulos y controlar las luces y aparatos desde el ordenador.

2.	Crear calendarios de eventos que se ejecutan automáticamente.

3.	Definir macros que controlan grupos de módulos. Por ejemplo: Llegada a casa: debe encender la luz del porche, la salita y activar la música. BuenasNoches: apagar todas la luces internas, apagar la música, dejar las luces de seguridad activas.

- Definir calendarios de viajes que hacen que la casa parezca habitada cuando estas fuera, mediante el encendido de luces y aparatos.

5.	Crear informes impresos que muestran los diferentes aspectos del sistema de automatización de tu casa como: los módulos instalados, tiempos de los eventos definidos, etc.

## Configuración

Primero se debe de instalar el software ActiveHome, que crea un menú dentro de la carpeta Programas de windows. Para ejecutarlo se pulsa sobre el icono ActiveHome.

El entorno principal divide la casa en distintas estancias o habitaciones (etiquetas de la parte de abajo) donde se van colocando los componentes X-10 (botones de la parte de arriba).

Lo primero que tenemos que hacer es configurar la situación geográfica, para ello, dentro de Configuración irse a Situación Geográfica y seleccionar Córdoba, para

configurar la hora a la de la ciudad donde se vive.

## Instalación de los dispositivos

- Se debe de instalar los dispositivos X-10 a la red. Se puede ver la instalación, pulsando con el botón derecho del ratón sobre el módulo X-10 que lo representa y eligiendo instalación aparece una imágenes que indican paso a paso como conectar el dispositivo.

- Después se debe de conectar el módulo de programación de PC y configurar el puerto COM1 o COM2 desde donde se va a controlar.

- Por último se debe de colocar los módulos que los representan en el entorno ActiveHome y asociarle el mismo código.

Existen 3 tipos de Módulos:

Módulo de Lámparas

Módulos de Aparatos o electrodomésticos

Otros Módulos

## Macros

Una macro permite crear escenas o secuencias de eventos en cualquier lugar de la casa.

No hay límite sobre el número de aparatos a controlar desde una macro ni del número de macros. Existen dos tipos de macros: estándar y rápidas. Las estándar se almacenan en el disco duro y por lo tanto deben de permanecer encendido, las rápidas no ya que están en la propia interfaz aunque su número está limitado.

Para crear una macro:

- Menú Macro- Nueva Macro

- Aparece el Generador de macros con la nueva macro y todos los dispositivos disponibles (en el programa aparece un componente X-10 de fondo con el cartel amarillo VirtualWiring).

- Se le pone un nombre.

- Le ponemos un código de activación X-10. ej. B3

- Se van arrastrando de la parte derecha a la izquierda a la macro los dispositivos que se desea que active la macro.

- Si pulsamos dos veces sobre el dispositivo se muestra la ventana de retardo, que hace que el dispositivo retarde su activación desde que se active la macro.

Las macros sólo se pueden eliminar desde la pantalla de Generador de macros.

La macro se puede provocar activando su código por otro dispositivo o poniéndole un tiempo de activación.

## Programación de eventos

La programación de eventos permite apagar o encender un dispositivo en una fecha determinada.

Para crear un evento:

- Se pulsa sobre la ventana de programación de eventos o (control de tiempo) del módulo X-10 que se desea programar

y aparece la ventana de programación.

- Se puede indicar la hora de encendido con cursor verde y las de apagado en el cursor rojo.

- Las macros sólo tienen encendido.

## Estilo de vida

Permite recordar todos los comandos X-10 que se transmiten por la red eléctrica en 24 horas y los repite después todos los días para dar al hogar la apariencia de estar habitado.

Para activarlo:

- Primero se deben seleccionar los dispositivos que se desean aprender cuando se suelen encender y apagar, para ello se pulsa sobre el pequeño botón de estilo de vida del módulo X-10 correspondiente.

- Después se activa el modo de vida. Tools-LiveStyle.

## Practicas:

Crear una instalación con dos lámparas con los códigos A2 y A3, y un dispositivo con el código A1.

Definir dos macros:

Enciende: Que enciende las dos luces y pone en marcha el dispositivo a las 5:00

Apaga: Que apaga las dos luces y el dispositivo a las 5:01

# HomeSeer

Existen otros software para manejo de X-10.

HomeSeer permite incluso controlar X-10 desde una página web.