INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA

Y

# ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

## INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA

PRÁCTICA:

“ PANEL DE CONTROL DE ACCIONAMIENTO DE UN MOTOR “

ALUMNO:

CARLOS DE LOS RÍOS LE GALLIC.

CURSO:  1999-2000

- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.

El problema que se nos presenta es simular el panel de control de un accionamiento, permitiendo una conexión física y funcional entre dos sistemas independientes. Por un lado tenemos un motor que presenta dos sentidos de giro, positivo (el de las agujas del rejoj) y negativo (contrario al de las agujas del reloj) y dos velocidades (baja y alta); por otro lado tenemos nuestro ordenador desde el cual podemos actuar sobre el primer sistema (motor).

El objeto de la elección de este tema de trabajo es mostrar como puede presentarse un interfaz dentro de cualquier proceso industrial.

- OBJETIVOS.

EL interfaz en este caso será una replica exacta del que podríamos tener en la realidad, es decir, como implementación física, posiblemente cerca del motor.

Esta técnica nos permite la posibilidad de centralizar el contol de varios sistemas.

Los objetivos que buscamos en nuestro sistema son:

- Funcional: Que nos permita controlar nuestro motor.

- Confiabilidad: Que lo haga bien.

- Disponibilidad: Que todos los que quieran utilizar el sistema no tengan problemas.

- Realimentación: Toda acción del usuario debe mostrar sus efectos de manera que éste no se pierda en la aplicación. En la pantalla del panel de control tenemos tres campos, modo de funcionamiento, sentido de giro, y velocidad. Al mismo tiempo tenemos una simulación del motor.

- ANALISIS FUNCIONAL.

Nuestro Interfaz presenta dos módulos, el panel de control y la simulación del motor.

El panel de control se compone de una pantalla, y 6 botones que de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo son:

- V.B. : velocidad baja

- V.A. : velocidad alta

- RUN : puesta en marcha

- Sentido de giro positivo

- Sentido de giro negativo

- Stop : parada del motor

En la pantalla podemos observar en todo momento el modo de funcionamiento (motor programación/parado o motor en marcha) en el que nos encontramos, velocidad y sentido de giro.

A continuación se muestra la simulación del motor junto con el  panel de control:

- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN.

El estilo de interfaz gráfica escogido es el de “manipulación directa”, en la que el usuario manipula los objetos a través de acciones físicas, ejecutadas utilizando el ratón. Como elemento de control se utilizan “botones de acción” de manera semejante a como ocurre en la realidad, cuanto el operario actúa sobre en panel de control ( Dispositivo físico).

Nuestro sistema presenta dos modos de funcionamiento:

- Modo “programación/parado” : En el que el motor se encuentra parado y podemos programar el sentido de giro y la velocidad.

- Modo “marcha” : El motor esta en marcha, en el régimen programado. En este modo no se podrá programar, siendo necesario para ello que el motor se encuentre parado.

Para dar información a usuario sobre el modo de funcionamiento en el que se encuentra el sistema, se han utilizado campos de edición de solo lectura, y permitir una realimentación al usuario. Para ello también se añade un simulador de motor que nos permite visualizar el sentido de giro y la velocidad.

Para que el usuario pueda distinguir perfectamente el modo en el que se encuentra, se ha optado desactivar y aplicar una mascara a los botones que estén inactivos (de querer el usuaria ver todos los botones, bastaría desactivar la máscara). Esta decisión es interesante en el caso en que el usuario tuviese que realizar una parada de emergencia, no dudando en ningún momento del botón (stop) a pulsar; en el modo “marcha” en único botón visible es “stop”.

A continuación podemos observar como  se presenta el panel de control en cada modo de función:

Modo “prog/parado”.				Modo  “marcha”.

Bajo el entorno Flash, se han utilizado 3 variables de estado que guardan información de nuestro sistema, el modo, sentido de giro y velocidad. En un primer fotograma se inizializa el sistema en el modo parado, sentido positivo y velociadad baja; a continuación el sistema pasa a un segundo fotograma, donde permanece hasta pulsar el botón “Run”, y en el que podemos programar la velocidad y sentido de giro. Al pulsar “Run”, el sistema pasa a uno de los 4 fotogramas restantes. Cada uno de estos fotogramas representa una combinación de las variables de estado velocidad y sentido de giro. El sistema permanece en uno de estos 4 fotogramas, que representan el motor en marcha (modo “marcha”), hasta que se pulsa el botón “stop”, pasando el sistema al fotograma número 2, parándose el motor.

Para simular el movimiento del motor se han realizado 4 “movies” diferentes, representando cada uno de ellos una combinación de las variables de estado sentido de giro (positivo y negativo) y la velocidad (baja y alta). Se activará al mismo tiempo un sonido (ruido del motor).